Тахометр , измеритель угла замкнутого состояния контактов прерывателя и измеритель угла опережения зажигания на PIC16F84A .

г. Екатеринбург   E-mail : b523pc@mail.ru           Шкильменский В.А.

В данном устройстве при измерении частоты вращения вала двигателя  , также как и в тахометре из “Радио” № 7 за 2004г.  стр.45-46 ( автор А.Ульянов )  используется метод измерения  периода  импульсов зажигания с дальнейшим пересчетом  в мин-1  ( этот метод позволяет получить большую точность измерения  ) .

Тахометр дополнен функцией измерения угла замкнутого состояния контактов прерывателя и угла опережения зажигания  .

Основной режим  устройства  –  режим тахометра  ,  при нажатой кнопке

“ УЗСК “  устройство измеряет угол замкнутого состояния контактов прерывателя  (от 0 до 900 по углу поворота вала трамблера ) при нажатой кнопке   “ УОЗ “  , устройство измеряет  угол опережения зажигания ( от 0 до 1800  по углу поворота коленчатого вала двигателя ) формируемый цифровым регулятором угла ОЗ  .

При регулировке контактов прерывателя необходимо добиваться показаний измерителя на 2 градуса меньше рекомендуемого значения (для  ВАЗ-21053  рекомендовано 55 +- 30 ) т. к. измеритель занижает истинное значение на 2 градуса вследствии применения  RC цепи во входном формирователе, измерение угла замкнутого состояния следует производить при холостых оборотах двигателя  .

Устройство потребляет ток около 30мА  и работает при напряжении  питания от 4  до16 в.

Конструкция и детали.

Тахометр-измеритель УЗСК – измеритель УОЗ  , собран на самодельной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита ,  размер платы  33*55 мм  , с одной стороны платы на предварительно нарезанных дорожках распаян светодиодный дисплей , на противоположной стороне контроллер и остальная часть схемы . Монтаж выполнен проводом МГТФ .

Работа устройства проверена на автомобиле ВАЗ-21053 .

;*******************************************************************

СХЕМА  УСТРОЙСТВА

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ  ТАХОМЕТРА , ИЗМЕРИТЕЛЯ УЗСК И УОЗ .

list      p=16f84a

#include <p16f84a.inc>

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON &  _PWRTE_ON & _XT_OSC

;ПРОГРАММА ДЛЯ ТАХОМЕТРА , ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛА

;ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ И ИЗМЕРИТЕЛЯ УОЗ

; НА СЕМИСЕГМЕНТНОМ ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНОМ ИНДИКАТОРЕ С ОБЩИМИ АНОДАМИ

; С ПОСЕГМЕНТНЫМ ВЫВОДОМ И ГАШЕНИЕМ НЕЗНАЧАЩИХ НУЛЕЙ (ток потребления=30ма)

;схема оаtax.doc

;кварцевый резонатор F=4,0мгц

;Тмаш.цикла=(1/4000000)*4 = 0,000001сек=1мкс

; 1/0,000001сек=1000000маш.цикл/сек

;частота вращения вала в об/мин.=(частота импульсов зажигания в гц) * 30   т.к за  ;один оборот вала 2 имп.  зажигания

;при 600 об/мин : 20 имп.заж./сек=20гц , Тзаж.=1/20=0,05сек

; 1000000*0,05=50000 маш.циклов за период заж. при 600 об/сек

; т.е при 600 об/мин в регистры CNTLo и CNTHi запишется 5000000/600= 8333 или 208Dh

;или 600об/мин=5000000/8333

; константа делимого = 5000000 или 4C4B40h

#DEFINE	VHOD_1	PORTB,0	  ;ВХОД ОТ ПРЕРЫВАТЕЛЯ

#DEFINE	VHOD_2	PORTA,4	  ;ВХОД ОТ РЕГУЛЯТОРА УОЗ

#DEFINE	UZS	PORTA,2	  ;КНОПКА  "УГОЛ ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ"

#DEFINE	UOZ	PORTA,3	  ;КНОПКА  "УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ"

#DEFINE	BANK0	BCF	STATUS,RP0	;ВКЛЮЧЕНИЕ БАНКА 0

#DEFINE	BANK1	BSF	STATUS,RP0	;ВКЛЮЧЕНИЕ БАНКА 1

#DEFINE invert        comf	WYX,w

;========================================================================

CARRY  	equ 	0X00

;=======================================================================

CBLOCK	0X20

;========================================================================

CNTLo		;МЛАДШАЯ ЯЧЕЙКА СЧЕТЧИКА ПЕРИОДА ИМПУЛЬСА

CNTHi		;СТАРШАЯ ЯЧЕЙКА СЧЕТЧИКА ПЕРИОДА  ИМПУЛЬСА

CNT0Lo		;МЛАДШАЯ ЯЧЕЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ "0"

CNT0Hi		;СТАРШАЯ  ЯЧЕЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ "0"

CNT_OZ_Lo	;МЛАДШАЯ ЯЧЕЙКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

CNT_OZ_Hi	;СТАРШАЯ  ЯЧЕЙКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

CNTZ1		;ЗАДЕРЖКА ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ПЕРИОДА

CNTZ2		;ЗАДЕРЖКА ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ПЕРИОДА

ACCaLo 		;ПЕРЕМЕННЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММОЙ СЛОЖЕНИЯ

ACCaHi 	 	;

ACCaHh 	 	;

ACCbLo 	 	;

ACCbHi 	 	;

ACCbHh 	 	;

ACCcLo		;ПЕРЕМЕННЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММОЙ ДЕЛЕНИЯ

ACCcHi

ACCdLo

ACCdHi

ACCdHh

;========================================================================

; ПЕРЕМЕННЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММОЙ

;ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДВОИЧНОДЕСЯТИЧНЫЙ ВИД

;========================================================================

bin1  	;старший разряд двоичного числа

bin2	;младший разряд двоичного числа

bcd1	; десятки тысяч двоично-десятичного числа

bcd2	;тысячи и сотни  двоично-десятичного числа

bcd3	;десятки и единицы  двоично-десятичного числа

;========================================================================

temp 	;регистр для временного хранения

ctr

count

count1  	;счетчик времени индикации символа

count2    	;счетчик времени индикации символа

count3     	;счетчик времени индикации 4_х разрядов

simvol	;регистр для временного хранения выводимого символа

WYX	;регистр для временного хранения позиции сегмента

ENDC

;========================================================================

ORG	0X00		;ВЕКТОР СБРОСА

GOTO	START

ORG	0X04		;ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ

GOTO	INTER

INTER	RETURN			;ПОДПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ

; (ПРЕРЫВАНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ)

;========================================================================

;ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

;========================================================================

START	BANK0

CLRF	PORTA		;ОБНУЛИТЬ ПОРТ A

CLRF	PORTB		;ОБНУЛИТЬ ПОРТ B

BANK1

MOVLW	B'00000001'	;RB0 - ВХОД , ОСТАЛЬНЫЕ ВЫХОД

MOVWF	TRISB

MOVLW	B'00010000'	;RА4 - ВХОД , ОСТАЛЬНЫЕ ВЫХОД

MOVWF	TRISA

BANK0

movlw	b'11111111'

movwf	PORTB		;гасим все сегменты

CLRF	TMR0		;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И TMR0

BANK1

CLRWDT			;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

MOVLW	B'11111110'	;КОЭФ. ДЕЛЕНИЯ 1:64

MOVWF	OPTION_REG	;ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕН К WDT

BANK0

;=======================================================================

clrf	bcd3 	;очистка регистра единиц и десятков

clrf	bcd2	;очистка регистра сотен и тысяч

;***********************************************************************

;ПОСЕГМЕНТНЫЙ ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ

;преобразование кода 1-2-4-8 в семисегментный код и гашение незначащих нулей

;***********************************************************************

NACH	CLRWDT			;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

movlw	.30	;загрузка времени индикации 4_х разрядов .30

movwf	count3	;

;======================================================================

OUT

CLRWDT			;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

SWAPF	bcd2,W 		;проверка на "0" тетрады тысяч

andlw	b'00001111'

btfsc	STATUS,Z

goto	SOT		;переход на индикацию сотен Z=1 т.е. в тетраде тысяч "0"

;**********************************************************************

;ИНДИКАЦИЯ  ТЫСЯЧ

;*************************************************************************

movlw	b'00001000'

movwf	PORTA

SWAPF	bcd2,W

andlw	b'00001111' ;логическое  'и' аккумулятора с b'00001111'

;выделение старшей тетрады

call	SUMVOL

;**********************************************************************

SOT	CLRWDT			;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

MOVF	bcd2,W		;проверка на "0"  тысяч и сотен

andlw	b'11111111'

btfsc	STATUS,Z

goto	DES		; переход на индикацию десятков  Z=1 т.е. в регистре bcd2 "0"

;*************************************************************************

;ИНДИКАЦИЯ  СОТЕН

;*************************************************************************

movlw	b'00000100'

movwf	PORTA

MOVF	bcd2,W

andlw	b'00001111' ;логическое  'И' аккумулятора с b'00001111'

;выделение младшей тетрады

call	SUMVOL

;***************************************************************************

;ИНДИКАЦИЯ  ДЕСЯТКОВ

;**************************************************************************

DES	CLRWDT			;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

movlw	b'00000010'

movwf	PORTA

SWAPF	bcd3,W

andlw	b'00001111' ;логическое  'И' аккумулятора с b'00001111'

;выделение старшей тетрады

call	SUMVOL

;**********************************************************************

;ИНДИКАЦИЯ ЕДИНИЦ

;***********************************************************************

CLRWDT	   ;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

movlw	b'00000001'

movwf	PORTA

MOVF	bcd3,W

andlw	b'00001111' ;логическое  'И' аккумулятора с b'00001111'

;выделение младшей тетрады

call	SUMVOL

;***********************************************************************

decfsz	count3,f ;декремент счетчика индикации и проверка на "0"

goto	OUT

movlw	b'00000000' ;гашение индикаторов

movwf	PORTA

movlw	b'11111111'

movwf	PORTB

CLRWDT			;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

goto	CMETR	;переход к подпрограмме измерения периода Тзаж.

;************************************************************************

;ПП   конвертации

;************************************************************************

convert

addwf PCL,f

retlw b'01111110';символ "0"

retlw b'00001100';символ "1"

retlw b'10110110';символ "2"

retlw b'10011110';символ "3"

retlw b'11001100';символ "4"

retlw b'11011010';символ "5"

retlw b'11111010';символ "6"

retlw b'00001110';символ "7"

retlw b'11111110';символ "8"

retlw b'11011110';символ "9"

;************************************************************************

;  ПП  время индикации сегмента

;************************************************************************

indik	CLRWDT		;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

movlw	.3	; .3    Тмаш.цикла=1мкс*,  1мкс* 3*50*3  =0,5мс(времяиндикации сегмента)                                                        ;  индикации сегмента)

movwf	count1

cycle1	movlw	.50	;.50

movwf	count2

cycle2	decfsz	count2,f

goto	cycle2

decfsz	count1,f

goto	cycle1

retlw	0

;**********************************************************************************************************

;=======================================================================

; ПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В об/мин

;=======================================================================

PPRT	; CLRWDT     ;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

BANK1	; НАСТРОЙКА PORTA   "НА ЛЕТУ"

MOVLW	B'00011100'	;RА2,RА3,RА4 - ВХОД , ОСТАЛЬНЫЕ ВЫХОД

MOVWF	TRISA

BANK0

NOP

NOP

NOP

btfsc	UZS	;ИЗМЕРЯЕМ "УЗС" ?

goto	CMETR0	;ДА

NOP		;НЕТ

btfsc	UOZ	;ИЗМЕРЯЕМ "УОЗ" ?

goto         CMETR_UOZ   ;ДА

NOP                         ;НЕТ

BANK1	; НАСТРОЙКА PORTA   "НА ЛЕТУ"

MOVLW	B'00010000'	;RА4 - ВХОД , ОСТАЛЬНЫЕ ВЫХОД

MOVWF	TRISA

BANK0

;========================================================================

;загрузка ACCa=CNT (делителя)

MOVF    CNTHi,W

movwf   ACCaHi

MOVF	CNTLo,W

movwf   ACCaLo

; ЗАГРУЗКА: ACCb=5000000d= 4C4B40h (делимого)

;делим=5000000/CNT

movlw   0X4C

movwf   ACCbHh

movlw   0X4B		; ЗАГРУЗКА: ACCb=5000000d=4C4B40h

movwf   ACCbHi

movlw   0X40

movwf   ACCbLo

CALL 	DIVIS

;=======================================================================

; подготовка к преобразованию в двоично-десятичный вид bin2bcd

;=======================================================================

Bin.DC 	MOVF	ACCbHi,W

movwf    bin1

MOVF	ACCbLo,W

movwf   bin2

call    bin2bcd 	;переход к  ПП   bin2bcd

;****************************************************************************************************************

GOTO 	NACH	;ПЕРЕХОД НА НАЧАЛО ПРОГРАММЫ

;=======================================================================

;ПОДПРОГРАММА ДЕЛЕНИЯ

;=======================================================================

;

;   ДЕЛЕНИЕ : ACCb(24 bits) / ACCa(16 bits) -> ACCb(24 bits) with

;                                               ОСТАТОК В ACCc (16 bits)

;      (a) ЗАНЕСТИ ДЕЛИТЕЛЬ В ACCaHi & ACCaLo ( 16 bits )

;      (b) ЗАНЕСТИ ДЕЛИМОЕ В ACCbHh& ACCbHi & ACCbLo ( 24 bits )

;      (c) CALL D_div

;      (d) 24 БИТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ACCbHh & ACCbHi & ACCbLo

;      (e) 16 БИТНЫЙ ОСТАТОК  ACCcHi & ACCcLo

;   ИСПОЛНЕНИЕ :

;               Clock Cycles    :  540

;=======================================================================

DIVIS	call    setup

clrf    ACCcHi

clrf    ACCcLo

dloop   bcf     STATUS,C

rlf    	ACCdLo, F

rlf     ACCdHi, F

rlf    	ACCdHh, F

rlf    	ACCcLo, F

rlf     ACCcHi, F

movf    ACCaHi,W

subwf   ACCcHi,W        ;ПРОВЕРКА a>c

btfss   STATUS,Z	; пропускаем следующую команду если Z=1 .

goto    nochk

movf    ACCaLo,W

subwf   ACCcLo,W        ;

nochk   btfss   STATUS,C    	;

goto    nogo

movf    ACCaLo,W        ;

subwf   ACCcLo, F

btfss   STATUS,C	; пропускаем следующую команду если С=1 .

decf    ACCcHi, F

movf    ACCaHi,W

subwf   ACCcHi, F

bsf     STATUS,C    	;установка бита  С=1

nogo    rlf     ACCbLo, F

rlf     ACCbHi, F

rlf     ACCbHh, F

decfsz  temp, F         ;декремент и проверка на нулевой результат

goto    dloop

retlw   0

setup   movlw   .24             ;

movwf   temp

movf    ACCbHi,W        ;ACCb --> ACCd

movwf   ACCdHi

movf    ACCbLo,W

movwf   ACCdLo

movf    ACCbHh,W

movwf   ACCdHh

clrf    ACCbHh

clrf    ACCbHi

clrf    ACCbLo

retlw   0

;=======================================================================

;                    ПП   ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ ВИД

;=======================================================================

;Название: bin2bcd

;Входные данные: двоичное число в регистрах bin1, bin2. При этом bin1 - старший байт.

;Выходные: единицы будут в младшей тетраде регистра bcd3, десятки в старшей регистра bcd3,

;сотни в младшей тетраде регистра bcd2, тысячи в старшей bcd2,

;десятки тысяч будут находиться в младшей тетраде регистра bcd1.

;Используемые регистры: bin1, bin2, bcd1, bcd2, bcd3, ctr.

;=======================================================================

bin2bcd         movlw .16

movwf ctr

clrf bcd1

clrf bcd2

clrf bcd3

goto start1

adjdec          movlw 0x33

addwf bcd1,f

addwf bcd2,f

addwf bcd3,f

movlw 0x03

btfss bcd1,3

subwf bcd1,f

btfss bcd2,3

subwf bcd2,f

btfss bcd3,3

subwf bcd3,f

movlw 0x30

btfss bcd1,7

subwf bcd1,f

btfss bcd2,7

subwf bcd2,f

btfss bcd3,7

subwf bcd3,f

start1           rlf bin2,f

rlf bin1,f

rlf bcd3,f

rlf bcd2,f

rlf bcd1,f

decfsz ctr,f

goto adjdec

retlw   0

;=======================================================================

;	ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРИОДА ИПУЛЬСА ЗАЖИГАНИЯ (Тзаж.)

;=======================================================================

CMETR	CLRWDT		;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

CLRF	CNTLo	;обнуление счетчиков

CLRF	CNTHi	;---

CLRF	CNTZ1 	;---

CLRF	CNTZ2	;обнуление счетчиков

BTFSS 	VHOD_1	;проверка уровня на входе

GOTO	SIG0		;ВХ=0

NOP			;ВХ=1

;=======================================================================

SIG1	INCFSZ	CNTZ1,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP7	;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTZ2,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP7	BTFSC	VHOD_1	;ПОИСК ОТР. ФРОНТА

GOTO	SIG1	;НЕТ

NOP

LOOP3	INCFSZ	CNTLo,F   ;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP8	  ;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTHi,F   ;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP8	BTFSS	VHOD_1	  ;СЧИТАТЬ ПОКА ОТР. СИГНАЛ

GOTO	LOOP3

nop

LOOP4	INCFSZ	CNTLo,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP9	;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTHi,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP9	BTFSC	VHOD_1	;СЧИТАТЬ ПОКА ПОЛОЖ. СИГНАЛ

GOTO	LOOP4

goto	PPRT

;=======================================================================

SIG0	INCFSZ	CNTZ1,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP1	;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTZ2,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP1	BTFSS	VHOD_1	;ПОИСК ПОЛОЖ. ФРОНТА

GOTO	SIG0	;НЕТ

NOP

LOOP2	INCFSZ	CNTLo,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP5	;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTHi,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP5	BTFSC	VHOD_1	;СЧИТАТЬ ПОКА ПОЛОЖ. СИГНАЛ

GOTO	LOOP2

NOP

LOOP6	INCFSZ	CNTLo,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP10	;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTHi,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP10	BTFSS	VHOD_1	;СЧИТАТЬ ПОКА ОТР. СИГНАЛ

GOTO	LOOP6

goto	PPRT

;=======================================================================

;=======================================================================

;ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ "0" (ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ)

;  при измерении "0" не забываем что "0"

; соответствует уровень "1" на RB0  (VHOD_1)

; т.к транзистор на входе инвертирует сигнал .

;=======================================================================

CMETR0     BANK1	; НАСТРОЙКА PORTA   "НА ЛЕТУ"

MOVLW	B'00010000'	;RА4 - ВХОД , ОСТАЛЬНЫЕ ВЫХОД

MOVWF	TRISA

BANK0

CLRWDT		;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

CLRF	CNTZ1 	;ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

CLRF	CNTZ2	;

CLRF	CNT0Lo	;

CLRF 	CNT0Hi	;ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

SIG01	BTFSC 	VHOD_1	;проверка уровня на входе

GOTO	SIG01		;ВХ=1

NOP

;=======================================================================

SIG11	INCFSZ	CNTZ1,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP70	;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTZ2,F	;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP70	BTFSS	VHOD_1	;ПОИСК ПОЛОЖ. ФРОНТА

GOTO	SIG11	;НЕТ

NOP

LOOP30	INCFSZ	CNT0Lo,F  ;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP80    ;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNT0Hi,F  ;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP80	BTFSC	VHOD_1	  ;СЧИТАТЬ ПОКА ПОЛОЖ. СИГНАЛ

GOTO	LOOP30

nop

CLRWDT		            ;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

;*******************************************************************

;ПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ в градусы угла замкнутого состояния контактов

;  (90*CNT0)/CNT

;*******************************************************************

;               ДВУХБАЙТОВОЕ УМНОЖЕНИЕ ( 16x16 -> 32 )

;  ( ACCb*ACCa -> ACCb,ACCc ) :РЕЗУЛЬТАТ 32 БИТА - СТАРШЕЕ СЛОВО

;  В ACCb ( ACCbHI,ACCbLO ) И МЛАДШЕЕ СЛОВО В ACCc ( ACCcHI,ACCcLO )

;*******************************************************************

; УМНОЖЕНИЕ        90град*CNT0

;==========================================

movlw	0x5A      ;загрузка .90 град.

movwf	ACCbLo

movlw	0x00

movwf	ACCbHi

movf	CNT0Lo,w  ;загрузка CNT0(длительности "0")

movwf	ACCaLo

movf	CNT0Hi,w

movwf	ACCaHi

;===================================================================

UMNO_	call    setup1

mloop   rrf     ACCdHi, F

rrf     ACCdLo, F

btfsc   STATUS,C

call    D_add

rrf     ACCbHi, F

rrf     ACCbLo, F

rrf     ACCcHi, F

rrf     ACCcLo, F

decfsz  temp, F

goto    mloop

goto	del

setup1  movlw   .16

movwf   temp

movf    ACCbHi,W

movwf   ACCdHi

movf    ACCbLo,W

movwf   ACCdLo

clrf    ACCbHi

clrf    ACCbLo

retlw   0

;*******************************************************************

; ДЕЛЕНИЕ      (90*CNT0)/CNT  или  (180*CNT_OZ)/CNT

;============================================

;загрузка делителя (Tзаж.=CNTLo & CNTHi)

del	 MOVF    CNTHi,w

movwf	ACCaHi

MOVF	CNTLo,w

movwf	ACCaLo

;загрузка делимого (результата умножения 90*CNT0 или 180*CNT_OZ)

MOVF	ACCbLo,w

movwf	ACCbHh

MOVF 	ACCcLo,w

movwf	ACCbLo

MOVF 	ACCcHi,w

movwf	ACCbHi

CALL	DIVIS  ; переход к подпрограмме деления

NOP

goto	Bin.DC  ; переход на метку Bin.DC ( и далее к ПП bin2bcd )

;=======================================================================

;        ПП      ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ  ЗАЖИГАНИЯ  (УОЗ)

;

;=======================================================================

CMETR_UOZ               BANK1	                           ;    НАСТРОЙКА PORTA   "НА ЛЕТУ"

MOVLW    B'00010000'       ;RА4 - ВХОД , ОСТАЛЬНЫЕ ВЫХОД

MOVWF             TRISA

BANK0

CLRWDT		            ;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

CLRF	CNTZ1 	            ;ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

CLRF	CNTZ2	            ;

CLRF	CNT_OZ_Lo         ;

CLRF 	CNT_OZ_Hi         ;ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

SIG01_UOZ	BTFSC 	VHOD_2	      ;проверка уровня на выходе РУОЗ

GOTO	SIG01_UOZ   ;ВХ=1

NOP

;=======================================================================

SIG11_UOZ	INCFSZ	CNTZ1,F	             ;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP70_UOZ      ;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNTZ2,F	            ;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP70_UOZ	BTFSS	VHOD_2	            ;ПОИСК ПОЛОЖ. ФРОНТА ОТ РУОЗ

GOTO	SIG11_UOZ         ;НЕТ

NOP

LOOP30_UOZ	INCFSZ	CNT_OZ_Lo,F    ;УВЕЛИЧЕНИЕ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА СЧЕТЧИКА НА 1 И

GOTO	LOOP80_UOZ                    ;ПРОВЕРКА ЕГО НА ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

INCF	CNT_OZ_Hi,F                           ;УВЕЛИЧЕНИЕ СТАРШЕГО РАЗРЯДА

LOOP80_UOZ	BTFSC	VHOD_1 	         ;СЧИТАТЬ ПОКА КОНТАКТЫ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ЗАМКНУТЫ

GOTO	LOOP30_UOZ

nop

CLRWDT		            ;ОЧИСТКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ И WDT

;*******************************************************************

;         ПП       умножения      180град*CNT_OZ

;*******************************************************************

movlw 	  0xB4                      ;загрузка .180 град.

movwf	   ACCbLo

movlw	   0x00

movwf	   ACCbHi

movf	    CNT_OZ_Lo,w  ;загрузка CNT_OZ (длительности "ОЗ")

movwf	   ACCaLo

movf	   CNT_OZ_Hi,w

movwf	   ACCaHi

goto	UMNO_

;*******************************************************************

;         СЛОЖЕНИЕ ДВУХ БАЙТОВЫХ ЧИСЕЛ ( ACCb + ACCa -> ACCb )

;*******************************************************************

D_add   MOVF	ACCaLo,W

ADDWF	ACCbLo,F

BTFSC	STATUS,C

INCF	ACCbHi,F

MOVF	ACCaHi,W

ADDWF	ACCbHi,F

retlw   0

;**********************************************************************

;       ПП вывода символа на индикатор

;**********************************************************************

SUMVOL

call	convert	;переход к ПП конвертации

movwf	simvol	;загрузка символа из аккумулятора в регистр "simvol"

movlw	b'00000010'   ;вывод сегмента  "a"( запись b'00000010' в аккумулятор )

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

movlw	b'00000100'  ;вывод сегмента  "b"

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

movlw	b'00001000'  ;вывод сегмента  "c"

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

movlw	b'00010000'  ;вывод сегмента  "d"

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

movlw	b'00100000'  ;вывод сегмента  "e"

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

movlw	b'01000000'  ;вывод сегмента  "f"

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

movlw	b'10000000'  ;вывод сегмента  "g"

andwf	simvol,w		;логическое "И" аккумулятора и регистра "simvol"

movwf	WYX		;перенос результата в регистр WYX

invert	; инверсия содержимого регистра WYX с сохранением в аккумуляторе

movwf	PORTB		;вывод в порт

call	indik		;переход к подпрограмме   индикации сегмента

retlw	0	;возврат из ПП с "0"  в аккумуляторе

;**********************************************************************

END

3_oatax.HEX

:020000040000FA

:020000000628D0

:080008000528080083128501A0

:100010008601831601308600103085008312FF3080

:100020008600810183166400FE3081008312B701CF

:10003000B60164001E30BD006400360E0F3903198E

:10004000262808308500360E0F395D2164003608F9

:10005000FF39031930280430850036080F395D2137

:10006000640002308500370E0F395D2164000130D5

:10007000850037080F395D21BD0B1C280030850035

:10008000FF3086006400C52882077E340C34B63405

:100090009E34CC34DA34FA340E34FE34DE34640068

:1000A0000330BB003230BC00BC0B5428BB0B5228C1

:1000B000003483161C30850083120000000000000D

:1000C0000519F12800008519342900008316103025

:1000D000850083122108A9002008A8004C30AD003B

:1000E0004B30AC004030AB007B202C08B3002B0819

:1000F000B400A52019289920AF01AE010310B00D5E

:10010000B10DB20DAE0DAF0D29082F02031D8A28C7

:1001100028082E02031C93282808AE02031CAF03F4

:100120002908AF020314AB0DAC0DAD0DB80B7E2842

:1001300000341830B8002C08B1002B08B0002D088E

:10014000B200AD01AC01AB0100341030B900B50113

:10015000B601B701BD283330B507B607B70703307E

:10016000B51DB502B61DB602B71DB7023030B51FBA

:10017000B502B61FB602B71FB702B40DB30DB70D67

:10018000B60DB50DB90BAB2800346400A001A10178

:10019000A601A701061CDF280000A60FD028A70A89

:1001A0000618CD280000A00FD628A10A061CD328C7

:1001B0000000A00FDC28A10A0618D9285928A60F8C

:1001C000E228A70A061CDF280000A00FE828A10AE1

:1001D0000618E5280000A00FEE28A10A061CEB284F

:1001E000592883161030850083126400A601A701E8

:1001F000A201A3010618FA280000A60F0029A70AE9

:10020000061CFD280000A20F0629A30A06180329D0

:10021000000064005A30AB000030AC002208A80097

:100220002308A9001E21B10CB00C03185621AC0CF8

:10023000AB0CAF0CAE0CB80B132927291030B8004B

:100240002C08B1002B08B000AC01AB010034210830

:10025000A9002008A8002B08AD002E08AB002F082D

:10026000AC007B20000075288316103085008312B7

:100270006400A601A701A401A501051A3D290000FB

:10028000A60F4329A70A051E40290000A40F4929EB

:10029000A50A0618462900006400B430AB000030FF

:1002A000AC002408A8002508A90012292808AB07DB

:1002B0000318AC0A2908AC0700344420BE00023001

:1002C0003E05BF003F0986004F2004303E05BF00B9

:1002D0003F0986004F2008303E05BF003F098600D9

:1002E0004F2010303E05BF003F0986004F202030D0

:1002F0003E05BF003F0986004F2040303E05BF004D

:100300003F0986004F2080303E05BF003F09860030

:040310004F20003446

:02400E00F53F7C

:00000001FF

;*******************************************************************