Директор Производства

Пирогова Д. Х.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ПОТОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Руководитель:

Зам. директора производства, Букреев С. В.

Разработали:

Зам. главного энергетика, Пирогов М. Г.

Инженер ЛЭР, Лопаткин Д. Д.

Т. Контроль:

Главный энергетик, Новосельцев А. В.

Н. Контроль:

Ведущий инженер ЛЭР, Иванов И. В.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

2007 год.

ВВЕДЕНИЕ:

В системах автоматики поточно-транспортных систем часто возникает проблема обрыва транспортирующей ленты. В такой ситуации при сохранении работающего привода устройства возникает дальнейшее развитие аварии – наматывание и сильное повреждение ленты. С целью предотвращения такой ситуации, крайне отрицательно влияющей технологический процесс, необходимо своевременное отключение привода. Наиболее известным и оптимальным решением является реализация обратной связи от ведомого вала. В случае его остановки (например, обрыв ленты) привод должен быть немедленно отключен.

Устройство контроля должно быть универсальным. Для решения казалось простой задачи, требуется учесть ряд непростых факторов: разная скорость электродвигателей, ведущего вала, разное поведение ленты при различной загрузке, учёт возможной пробуксовки ленты и т.п.

Для решения вышеуказанных задач, наиболее оптимальным решением является применение микропроцессорной техники. Использование аналоговых схем обработки сигналов не может обеспечить универсальности и гибкой, автоматической настройки.

Поэтому данная разработка выполнена на базе программируемого микроконтроллера серии PIC16F84, что позволило создать универсальное интеллектуально устройство контроля ведомого вала с функцией автоматического определения механических параметров привода.

Типовая схема подключения к приводу

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

На ведомом вале устанавливается датчик БТП 101/24. При движении ведомого вала датчик начинает выдавать в контроллер чередующиеся прямоугольные импульсы. Данная информация обрабатывается микроконтроллером и на её основе, а так же на основе данных о механизме осуществляется анализ ведомого вала.

Система имеет два режима работы: «РАБОТА» и «ЗАПИСЬ».

ЗАПИСЬ:

Данный режим является режимом самообучения датчика в процессе которого определяются необходимые параметры механизма.

При первоначальной установке датчика, при ревизии привода механизма, при смене привода, при изменении оборотов электродвигателя привода или механической конструкции датчика необходимо активировать режим «ЗАПИСЬ», посредством включения тумблера S1 и проработать в этом режиме в течение 15-20 минут, причем механизм должен отработать как под нагрузкой, так и без неё. Данный режим активируется на запущенном приводе, при постоянном надзоре, исключающем остановку привода. По истечению 15-20 минут, режим запись отключается, после чего привод механизма может быть остановлен.

При включении S1 система начинает работать по следующему алгоритму. Алгоритм активизируется при получении первого импульса с датчика, что служит сигналом для начала отсчёта уставки времени. На момент отсчёта этой выдержки времени включается зеленый светодиод, что сообщает о нормальной работе системы. Эта выдержка времени необходима для фильтрации «ложного» срабатывания механизма, например обслуживающий персонал сдвинул барабан, шевеление механического колеса датчика и т.п.

После чего, устройство переходит в режим приёма импульсов и зеленый светодиод начинает мигать в такт приходящим с датчика импульсам. Запускается режим самообучения, в котором микроконтроллер принимает импульсы следующей формы:

Где  Т”1” –это время верхнего фронта импульса.

Т”0” –это время нижнего фронта импульса.

Из множества временных интервалов Т”1” и Т”0”  устройство автоматически выбирает:

- для верхнего фронта импульса: наиболее длительный фронт Т”1”max и наиболее короткий Т”1”min .

- для нижнего фронта импульса: наиболее длительный фронт Т”0”max и наиболее короткий Т”0”min .

Анализ и выбор этих уставок идёт до того пока устройство находиться режиме «ЗАПИСЬ». Как только тумблер будет переключен в режим  «РАБОТА», к выбранным максимальным временным интервалам нижнего фронта и верхнего фронта, определенных из всех импульсов датчика, прибавляется определенный процент, таким образом, реализуется «коэффициент запаса», позволяющих исключить ложное срабатывание датчика на отключение привода при частичном износе механики. Параметр регулируется программно и может быть установлен в диапазоне от 0 до 100 %. А от определенных минимальных временных интервалов нижнего фронта и верхнего фронта отнимается  процент. Всего – четыре параметра.

Определение максимальных длин с учётом коэффициента запаса

Определение минимальных длин с учётом коэффициента запаса

После этого контроллер расчитывает 4 временных уставки, по которым и будет работать устройство:

- Т”0”max  + N-й процент от Т”0”max  = уставка MAX “1”.

- Т”1”max  + N-й процент от Т”1”max  = уставка MAX “0”.

- Т”0”min  -  N-й процент от Т”0”min  = уставка MIN “1”.

- Т”1”min  -  N-й процент от Т”1”min  = уставка MIN “0”.

После расчёта этих коэффициентов, они автоматически записываются во внутреннюю флэш-память микроконтроллера PIC16F84A (EEPROM), которая сохраняет эти параметры в течение очень длительного времени при отсутствии питания контроллера. Расчёт этих параметров производится в момент перехода с режима «ЗАПИСЬ» в режим «РАБОТА», т.е. при отключении S1.

Если необходимо стереть действующие расчётные уставки и записать новые, то надо просто войти в режим «ЗАПИСЬ» и повторить цикл сначала.

Программа имеет логическую защиту по длине фронта импульса. Если в режиме «ЗАПИСЬ» измеренная длинна фронта импульса превысила длительность 0,48 секунды, то это значение контроллером игнорируется и зеленый светодиод замедляет частоту мигания.

РАБОТА:

Система находится в этом режиме всегда, при отключенном тумблере S1. При этом микроконтроллер работает по следующему алгоритму.

Алгоритм активизируется при получении первого импульса с датчика, что служит сигналом для начала отсчёта уставки времени, после отсчёта которой запускается анализ приходящих сигналов. На время отсчёта зажигается зеленый светодиод сигнализирующий о нормальной работе контроллера. При запуске процедуры анализа сигналов зеленый светодиод мигает в такт приходящим импульсам по верхнему фронту.

Контроллер анализирует верхний и нижний фронты, выполняя измерение длинны каждого и сравнивает измеренные значения со значениями уставок в его флэш-памяти: MAX “1”, MAX “0”, MIN “1”, MIN “0”.

Для положительного импульса:

*t1 –измеренное значение импульса в режиме «РАБОТА»

Если MIN “1”< t’1’ < MAX “1” –то устройство продолжает свою нормальную работу и анализирует следующий фронт импульса.

Если t ”1”> MAX “1” или t ”1”< MIN “1” то это воспринимается как нарушение работы ведомого вала и расценивается микроконтроллером как «АВАРИЯ», при этом включаются RA3 и RA1 (ножки №2 и 18)  немедленно зажигается красный светодиод и включается реле К1, которое своим контактом размыкает цепь силового пускателя электродвигателя – привод остановлен.

Аналогично анализируется нижний фронт импульса.

Сигнал авария включается на определённое время - это уставка «время выключения аварии» устанавливаемая программно в диапазоне 0..10 секунд. По истечении этого времени «АВАРИЯ» автоматически квитируется при этом красный светодиод отключается, реле К1 выключается и пускатель КМ1 может быть повторно включен в работу, после выяснения и устранения причин вызвавших аварийное отключение привода. При следующем запуске электродвигателя алгоритм повторяется.

*программное обеспечение для микроконтроллера выполнено на Assembler

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДАТЧИК

Поз.

обозн.

Наименование

Примечание

Кол.

Резисторы

.

МЛТ 0,125 – 10кОм

1

МЛТ 0,125 – 3кОм

1

МЛТ 0,125 – 5,6кОм

2

МЛТ 0,125 – 560Ом

2

МЛТ 0,125 –1кОм

1

Светодиоды

АЛ307АМ

1

Зелёный

АЛ307БМ

1

красный

Транзисторы

КТ 815Б

1

Микросхемы

PIC16F84A

1

АОТ101БС

1

Стабилизатор 7805

1

Конденсаторы

15 пФ

2

500мкФ *50В

2

220мкФ* 16В

1

Кварцевый резонатор 4МГц

1

сокето (кроватка под м/с 18 ножек)

1

Тумблер

1

Датчик БТП 101-24У3

1

Предварительно датчик определяет параметры механизма

Сначала включается привод, потом режим «ЗАПИСЬ»

По перепаду из «0» в «1» или наоборот

Уставка переменная 0..60 сек., устанавливается программно. По умолчанию установлено 3 секунды

По перепаду из «0» в «1» или наоборот

Выдержка паузы – один параметр для обоих режимов, устанавливается программно

Т.е. отрабатываются аварии: обрыв ленты, остановка ведомого вала, поломка датчика

Здесь отрабатываются аварии: затирание ленты, резкие рывки ведомого вала, поломка датчика, пробуксовка ленты